- 다음 함수에 대해 4변수 카르노 맵을 그려라. F(A, B, C, D) = Σ m(0, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 15) + Σ d(4, 6, 14)

- 다음과 같은 함수 g에 대해 아래의 물음에 답하여라. g(w, x, y, z) = Σ m(0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15) i. 모든 주내포항(Prime Implicants)을 나열하고, 필수 주내포항(Essential Prime Implicants)을 식별하여라. ii. 최소 곱의합(Minimum SOP) 식을 구하여라.

- 다음 함수 집합을 구현하기 위해 공통항을 최대한 공유하는 최소 2레벨 게이트 회로(AND-OR)를 설계하고, 필요한 총 게이트 수와 입력(Input) 수를 구하여라. F1 = W'X' + X'YZ + WXY F2 = X'YZ + W'YZ' + WX'Y' F3 = W'X' + W'YZ' + XYZ

1번 해답: 카르노 맵

| AB / CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | d | 1 | 0 | d |
| 11 | 0 | 1 | 1 | d |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

2번 해답: 주내포항 및 최소 식

i. 주내포항 분석

- 모든 주내포항 (PI): x'z', xz, x'y', w'y'z, wy'z

- 필수 주내포항 (EPI): x'z', xz

  - x'z'는 민텀 m(2), m(10)을 포함하는 유일한 항임.

  - xz는 민텀 m(7), m(15)를 포함하는 유일한 항임.

ii. 최소 곱의합 (Minimum SOP) g = x'z' + xz + x'y'

3번 해답: 게이트 회로 설계

공통항 공유 분석

| 곱항 (Product Term) | 리터럴 수 | F1​ 사용 | F2​ 사용 | F3​ 사용 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W'X' | 2 | O |  | O | 공통항 |
| X'YZ | 3 | O | O |  | 공통항 |
| W'YZ' | 3 |  | O | O | 공통항 |
| WXY | 3 | O |  |  | 단독항 |
| WX'Y' | 3 |  | O |  | 단독항 |
| XYZ | 3 |  |  | O | 단독항 |

최종 회로 사양

- AND 게이트: 6개 (공통항 3개 + 단독항 3개)

- OR 게이트: 3개 (각 출력당 1개)

- 총 게이트 수: 9개

- 총 입력 수: 26개

  - AND 게이트 입력 합: 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 17

  - OR 게이트 입력 합: 3 + 3 + 3 = 9